Primeros ajustes controlador pantalla solar

- Tensión maxima a la que se carga la bateria 13,8 V

- Tension a la que vuelve a iniciar la carga de la batewria 12,6 V

- Tension a la que se desconecta la bateria de la carga 10,7 V

- Cantidad de horas que determinamos que este activada la tension a la carga

- Tipo de bateria conectada al controlador B01

Fuente: https://youtu.be/49z56WLB2Iw?si=pZNVHEzSB3isDvpt

La primera tecla una pulsacion corta selecciona el item del menu, una pulsacion larga comienza a parpadear el item para variarlo con la segunda y la tercera tecla

La segunda tecla aumenta el valor

La tercera tecla disminuye el valor

La tercera tecla fuera del menu conecta y desconecta la carga

https://youtu.be/8fWYE_Fk7-I?si=OsrYwexCmDPG0fsc

https://youtu.be/kXAVMMC1pL0?si=3lmlDMmPvHTJLPOm

https://youtu.be/H3RIcLVYqCE?si=ymb138DPMC462s7k

Instrucciones de seguridad

1. Asegúrese de que su batería tenga suficiente voltaje para que el controlador reconozca el tipo de batería antes de la primera instalación.

2. El cable de la batería debe ser lo más corto posible para minimizar la pérdida.

3. El regulador solo es adecuado para baterías de plomo ácido: OPEN, AGM, GEL, no para hidruro metálico de níquel, litio, iones u otras baterías.

4. El regulador de carga solo es adecuado para regular módulos solares. Nunca conecte otra fuente de carga al regulador de carga.

Características del producto

1. Microcontrolador industrial integrado

2. Pantalla LCD grande, todos los parámetros ajustables.

3. Gestión de carga PWM de 3 etapas.

4. Protección contra cortocircuitos integrada, protección de circuito abierto, protección inversa. Protección contra sobrecarga.

5. Doble MOSFET protección de corriente inversa, baja disipación de calentamiento